Epreuve commune d’électricité / 10 points.

Pour faire des crêpes, tu sors de son carton une crêpière qui porte les indications suivantes : 900W, 220V, 50Hz.

- Complète le tableau :								2 points

| 900W |  |  | Watt |
| --- | --- | --- | --- |
| 220V | tension |  |  |
| 50Hz |  | f |  |

2)

- u représente la tension électrique entre les bornes de la crêpière, I représente l’intensité du courant qui la traverse, P représente sa puissance. Entoure la ou les bonnes propositions :

I = P/u	P = u/I	u = P/I	P= u*I		1.5 point

- la prise à laquelle la crêpière est reliée est protégée par un fusible 10A. Peux tu y brancher la crêpière ? Justifie ta réponse par un calcul.										2 points

- la crêpière a fonctionné pendant 30 minutes, pendant lesquelles tu as cuit 10 crêpes. Tu dois calculer le coût de cuisson d’une crêpe.

- tu vas calculer l’énergie électrique E consommée. P représente la puissance de la crêpière, t la durée d’utilisation. Choisis la bonne formule :									1. point

## E = P/t		E = P*t		P=E*t

- complète le tableau en indiquant les unités qui manquent	. 1 point

| E | P | T |
| --- | --- | --- |
| Wattheure |  |  |

- calcule, en wattheure, l’énergie E, consommée pour faire cuire 10 crêpes.

1.5 point

E =

- le kilowattheure coûte 0.13 Euro. Calcule :				1 point

p1, coût de la cuisson des 10 crêpes : p1 =

p2, coût de la cuisson d’une crêpe : p2 =